OBEC PAŠINKA

ÚZEMNÍ PLÁN

PAŠINKA

K PROJEDNÁNÍ DLE §93

STAVEBNÍHO ZÁKONA

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

LISTOPAD 2025

Zadavatel :			Obec Pašinka

Pořizovatel dokumentace:	Městský úřad Kolín, Odbor investic a územního plánování, odd. územního plánu

Zpracovatel: 		Ing. arch. Pavel Krolák

Zázvorkova 1998

155 00 Praha 5

IČO: 66896274, Číslo autorizace ČKA  03 - 539

Autorský tým:		  Ing. arch. Pavel Krolák, autorizovaný architekt

Ing. arch. Radana Jarolímová

Speciální profese:       	  Ing. Eva Řezníčková, autorizovaná pro ÚSES

Ing. Michal Šatava

LISTOPAD 2025

SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE

Přílohy návrhu územního plánu

| čís. | Název | měřítko |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkres základního členění území | 1:10 000 |
| 2 | Hlavní výkres | 1:5 000 |
| 3 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1:5 000 |

OBSAH

ÚZEMNÍ PLÁN

ČÁST I.

1.	Vymezení zastavěného území	5

2.	základní KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE	5

2.1	základní KONCEPCE rozvoje území obce	5

2.2	ochrana a rozvoj Civilizačních a kulturních hodnot v území	5

3.	urbanistická koncepce	8

3.1	Prostorové uspořádání sídel a zastavěných lokalit	8

3.2	URBANISTICKÁ KONCEPCE	8

3.3	Zastavitelné plochy (mimo zastavěné území)	10

3.4	Zastavitelné plochy  (V zastavěnéM území)	11

3.5	ZÁSADY PRO PLOCHY  TRANSFORMAČNÍ	11

3.6	ZÁSADY PRO ZELEŇ V SÍDLE	12

4.	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	12

4.1	dopravNÍ INFRASTRUKTURA	12

4.2	technická infrastruktura	14

4.3	OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejné infrastruktury (vzdělávání a výchova, sociální a zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva)	16

4.4	Další OBČANSKÉ VYBAVENÍ	16

(obchodní  prodej,  tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby,  věda, výzkum, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,veřejné prostranství).	16

4.5	VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ	17

5.	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	17

5.1	NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	17

5.2	NÁVRH ÚSES	19

5.3	prostupnost krajiny	21

5.4	protierozní opatření	21

5.5	opatření proti povodním	21

5.6	VYMEZENÍ PLOCH PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY	22

5.7	koncepce rekreačního využívání krajiny	22

5.8	Vymezení ploch pro dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN	22

6.	PODMÍNKy PRO VYUŽITÍ a prostorové uspořádání vymezených PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM využití	23

6.1	PLOCHY s rozdílným způsobem využití A OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JEJICH PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ	23

6.2	STANOVENÍ  PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU	37

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišŤOVÁNÍ OBRANY a bezpečnosti STÁTU A PLOCH PRO ASANACI	38

7.1	plochy a koridory VPS dopravní a technické infrastruktury, VPO, asanací a asanačních úprav (V) :	38

8.	kompenzační opatření podle zákona O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	40

9.	VYMEZENÍ DEFINIC POJMŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ NEBO V JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH	40

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - viz samostatná příloha grafické části

ČÁST II.

1.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv	43

2.	vYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO PLÁNOVACÍ SMLOUVOU	43

3.	VYMEZENÍ Ploch a koridorů, ve kterých JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE	43

4.	vYMEZENÍ Ploch a koridorů, ve kterých JE rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu	43

5.	stanovení pořadí PROVÁDĚNÍ změn v území	43

6.	VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY významných staveb NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH CELKŮ	43

7.	Vymezení ploch a koridorů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO REALIZACÍ ARCHITEKTONICKÉ NEBO URBANISTICKÉ SOUTĚŽE	43

8.	STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ODCHYLNĚ OD PROVÁDĚJÍCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU U ČÁSTI ÚZEMÍ OBCE, PRO KTERÉ ÚZEMNÍ PLÁN OBSAHUJE PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU	43

9.	ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO CHARAKTERU NA LOKALITY	44

10.	VYMEZENÍ ZAsTAVITElNÉHO ÚZEMÍ	44

ÚZEMNÍ PLÁN

Textová část

# ČÁST I.

# Vymezení zastavěného území

Vymezení zastavěného území je provedeno k 1.10.2024 a je upřesněno v grafické části – Výkres základního členění území - č. 1, Hlavní výkres - č. 2 a informativně je zobrazeno i ve výkresech dalších.

# základní KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

## základní KONCEPCE rozvoje území obce

Rozvoj obce Pašinka bude založen na těchto rozvojových potenciálech:

  - Podpora rozvoje bydlení přednostně v rámci zastavěných území – v prolukách a zadních pozemcích v návaznosti na stávající zástavbu, při respektování urbanistické struktury historické zástavby, která bude revitalizována především obnovou veřejných prostranství, a dále na rozvojových plochách v návaznosti na stávající zastavěné území s přechodem zástavby do krajiny.

  - Podpora krátkodobé přírodní rekreace v údolí Polepky a podpora cestní provázanosti jednotlivých sídel.

  - Podpora rozvoje podnikání přednostně v rámci nevyužívaného hospodářského dvora navazujícího na zámek Pašinka.

  - Zamezení aktivit omezujících splnění předcházejících cílů 1), 2) a 3) při současném respektování urbanistické struktury sídel (připustit pouze pozitivní koncepční rozvoj)

- podpora rozvoje bydlení v sídle včetně vytváření nových bytových jednotek v rámci stávajících rodinných domů

- využívat možnosti transformace dřívějších výrobních ploch a dostavby volných ploch

- posílení ploch občanské a technické vybavenosti, posílení veřejných prostranství a veřejné zeleně v sídle

  - Posílení prostupnosti krajiny, vytvoření propojení se sousedními sídly s možností využití sídla pro odpočinek, stravování a krátkodobé turistické vyžití.

  - Podpora obnovy veřejných prostranství včetně sídelní zeleně, navazujícího občanského vybavení a okolní krajinné zeleně coby součástí kulturních a civilizačních hodnot území při současném respektování a ochraně stávajících kulturních a civilizačních hodnot území.

  - Nepodporování zastavování dočasnými stavbami - u stávajících staveb tohoto typu provést komplexní rekonstrukci, jinak plochy využít pro novou výstavbu trvalého charakteru s odpovídajícím vzhledem nebo je asanovat.

  - Plochy nevyužívaných komunikací v rámci obce, případně zanedbaných ploch veřejných využít pro veřejnou zeleň a vedlejší komunikace převádět do dopravně zklidněného režimu – na obytné ulice.

## ochrana a rozvoj Civilizačních a kulturních hodnot v území

Rozvoj obce bude  vycházet z hlavních cílů Programu rozvoje územního obvodu Středočeského Kraje:

- kraj s kvalitní zdravotní a sociální péčí pro své obyvatele,

- kraj s možnostmi pro další vzdělávání, kulturní, společenské, sportovní a rekreační vyžití obyvatel,

- kraj s kvalitní, kapacitní a nezatěžující dopravní a technickou infrastrukturou a dopravní obslužností,

- kraj hospodářsky silný, s výrobou a zemědělstvím používající inovativní postupy a technologie, šetrné k životnímu prostředí.

Územní plán vytyčuje přesněji tyto hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot, které přímo souvisí s předchozími body, v rámci dílčích cílů:

- Zlepšování podmínek pro kvalitní bydlení v krajině v návaznosti na město regionálního významu.

- Zajištění kvalitní sítě dopravní a technické infrastruktury

- Podpora dostupnosti občanské vybavenosti v obcích. Vytváření podmínek pro stabilizaci a nárůst obyvatel. Péče o památky a kulturní dědictví

- Péče a ochrana jednotlivých složek životního prostředí

MIMO TYTO CÍLE STANOVUJE OCHRANU, ROZVOJ TĚCHTO SPECIFICKÝCH HODNOT:

- ochrana zámku Pašinka, včetně zachování navazující zeleně a podpora citlivé revitalizace jeho hospodářského dvora  se zajištěním návazností na veřejná prostranství,

- ochrana přírodního charakteru údolí vodního toku Pašinka a rozvoj jeho rekreační funkce pro obyvatele,

- ochrana vodních ploch, včetně jejich přítoků v sídle a zachování jejich dostupnosti po veřejných místních komunikací, podpora jejich revitalizace, včetně rekonstrukce jejich technických zařízení,

- ochrana EVL a přírodní památky Kolín – letiště a podpora opatření pro zajištění trvalé existence sysla obecného. Ochrana území v rámci této plochy se bude řídit plánem péče a souhrnem doporučených opatření.

- ochrana a rozvoj drobných přírodních a kulturních hodnot v území (Boží muka s lípou U Svaté Trojice, stavby mlýnů v údolí Polepky, balvanové útvary v údolí Polepky)

- ochrana území z hlediska výskytu archeologických nálezů.

- ochrana a další rozvoj stávající turistické a cyklistické trasy vedoucí údolím říčky Polepky,

- ochrana krajinného rázu zemědělské polní krajiny a ochrana a obnova ovocných sadů, realizace prvků ÚSES, liniové a mimolesní zeleně s krajinotvornou a protierozní funkcí a zakládání účelových komunikací pro zajištění prostupnosti sídel.

- Ochrana těchto mapovaných přírodních biotopů zajištěním vhodné péče a zapracováním do oborových dokumentací:

- Jasanovo olšových luhů

- Hercynských dubohabřin

- Štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin

- Širokolistých suchých trávníků

### Zachování Urbanistické struktury OBCE

Územní plán stanovuje :

  - Zachovat hospodářské dvory a domkářská stavení (menší historická) v obci, jejichž ráz bude dále zachován zastavováním novou zástavbou ohleduplného vzhledu. Stávající moderní zástavbu při její rekonstrukci upravovat obdobně.

  - Zachování a obnova těchto významných ploch zeleně v sídle:

- Zeleň v návaznosti na zámek Pašinka

- Ovocné sady v krajině

- Liniová zeleň v návaznosti na silnice III.třídy

- Břehové porosty a přírodní zeleň v údolí vodního toku Polepka

  - Zachování a ochrana ploch veřejné zeleně. Do systému sídelní zeleně plynule zakomponovat také zeleň v rámci veřejných prostranství a zeleň  v rámci staveb dopravní infrastruktury a vytvářet plynulé přechody sídla do krajiny.

  - Nepodporovat zastavování dočasnými stavbami. Stávající objekty tohoto typu asanovat nebo komplexně regenerovat.

  - Dokomponovat nově vzniklé lokality samostatných RD z přelomu 20. století novými plochami pro rozvoj bydlení, rekreace a odpočinku.

### dokomponování VEŘEJNých PROSTRANSTVÍ

Územní plán plánuje:

  - Revitalizovat plochy veřejných prostranství v zastavěném území sídla na funkci pobytovou a jejich realizaci etapizovat od středu sídla na jeho okraj spolu s vytvářením plynulého přechodu sídla do krajiny prostřednictvím sídelní a krajinné zeleně doprovázející místní a účelové komunikace. Do revitalizace veřejných prostranství plynule zakomponovat také kulturní památky a další drobné kulturní artefakty bez památkové ochrany, plochy veřejné zeleně a dopravní infrastruktury (silnic, parkovišť).

  - Z návesního prostoru sídla postupně odstraňovat druhově nevhodné jehličnaté dřeviny a nahrazovat je domácími druhy listnatých dřevin. Sortiment domácích dřevin bude doplněn o osvědčené a tradičně ve venkovských sídlech používané dokonale aklimatizované a neinvazivní druhy okrasných dřevin, zejména ze skupiny kvetoucích keřů a ovocných dřevin.

  - V rámci veřejné zeleně nebude tolerován rozvoj náletové a sukcesní zeleně.

  - V rámci revitalizace jádrových ploch veřejných prostranství požadovat vymezení ploch zeleně, chodníků a parkovacích stání, včetně veřejného osvětlení a vhodného mobiliáře.

  - Revitalizace veřejných prostranství bude realizována včetně dešťové kanalizace bezpečně odvádějící vodu ze zpevněných povrchů do retenčních nebo akumulačních ploch.

  - Zachovat a dále rozvíjet trvalé travní porosty v návaznosti na sídlo a umožnit jejich omezené využití pro obyvatele a rekreanty.

  - Rozvíjet krajinu jako základní hodnotu sídla a vytvářet jí v souladu s nároky na každodenní a krátkodobou rekreaci – hlavně s ohledem na prostupnost a propojenost jednotlivých sídel a rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny.

### ochrana Významných součástí obrazu krajiny

Územní plán ukládá:

  - Chránit celé území na základě navrženého řešení využití ploch nejen v zastavěném území a zastavitelných plochách, ale důsledně i v územích nezastavěných.

  - Nevyužívat plochy vysoké či nízké zeleně a ani cesty (ostatní pozemky, ttp) v krajině přímo pro zemědělskou produkci a umožnit tak přirozenou obnovu remízů, podobně nezakládat a rekultivovat meliorace a umělá koryta vodotečí pro obnovení přirozeného stavu zemědělské krajiny.

  - Rozvíjet prvky liniové zeleně podél komunikací, cest a v rámci prvků ÚSES.

  - Koncepčně rozvíjet prvky protierozní a protipovodňové ochrany na základě krajinného plánu.

  - Vhodně doplnit ráz rovinaté krajiny – nepodporovat výstavbu výškových dominant a zakládat veřejná prostranství v návaznosti na prvky zeleně v krajině.

  - Dlouhodobě rozvíjet biodiverzitu území v lokalitách přirozených mokřadních, lučních a lesních biotopů prostřednictvím stanoveného pravidelného managementu těchto pozemků. V území se nachází mapované biotopy sekundárních trávníků, které se plánuje extenzivně obhospodařovat a zamezit jejich zarůstání náletovou mimolesní zelení.

### ochrana před NEKONCEPČNÍM rozvojem obce

Územní  plán stanovuje:

  - Nebudou překročeny hodnoty maximálního nárůstu obyvatel o 110 trvale ubytovaných osob (přibližně o 30% více než dnes – celkem 460 obyvatel) na jejichž kapacitu jsou navrženy rozvojové plochy.

  - Vzhledem ke  konfiguraci obce nedovolit využívání rozvojových ploch bez vybudování veškerých potřebných sítí veřejné infrastruktury – předpoklad je až 20 let, během kterých by mohl být návrh územního plánu zrealizován.

  - Velkou rozvojovou lokalitu T.13-SV řešit na základě územní studie, která zohlední navazující objekt památkového zájmu a  zajistí vazby na okolní zástavbu, včetně cestní sítě, zeleně a všech sítí technické  a dopravní infrastruktury.

  - Rozvoj zástavby na zastavitelných plochách mimo zastavěné území realizovat směrem od hranic zastavěného území k budoucím hranicím nezastavěného území.

# urbanistická koncepce

## Prostorové uspořádání sídel a zastavěných lokalit

| kód k. ú. | název k. ú. | označení pro potřeby ÚP | dílčí lokality / prostorově odloučená zastavěná území |
| --- | --- | --- | --- |
| 739 707 | Pašinka | PA | Pašinka |

Přesnější vymezení urbanistických jednotek a lokalit je obsaženo ve výkrese základního členění území číslo 1.

## URBANISTICKÁ KONCEPCE

### ZÁSADY rozvoje prostorového uspořádání a funkčního využití sídel

Územní  plán  obce  počítá  s maximálním nárůstem obyvatel přibližně do 460 trvale ubytovaných osob.

#### Prostorové uspořádání

Urbanistická struktura sídla bude citlivě dokomponována v rámci stávajícího zastavěného území a pomocí nové zástavby na okrajích rozšířena do ucelené kompaktní sídelní jednotky v zemědělské krajině.

- Plánuje se revitalizace jádrových částí obce kolem zámku, včetně hospodářského dvora zámku a podél hlavních komunikací a doplnění zástavby v prolukách při respektování vzhledu stávající zástavby a významných ploch zeleně.

- Vymezená přestavbová plocha T.13-SV bude řešena na základě územní studie.

- Pro další územní rozvoj budou především využity zastavitelné plochy přímo navazující na zastavěné území (s ohledem na ochranná pásma veřejné infrastruktury a ochranu přírody a krajiny).

- Samotné individuální výstavbě v těchto vymezených rozvojových lokalitách bude předcházet výstavba sítí dopravní a technické infrastruktury.

- Mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy se nepřipustí vznik nových prostorově oddělených sídelních jednotek ani rozšiřování stávajícího stavebního využití kromě účelových zařízení pro obhospodařování krajiny, omezeného využití ploch pro související technické vybavení,  zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, opatření a staveb pro turistiku a rekreaci.

#### Obytná a rekreační území

- Bydlení bude rozvíjeno v sídle a bude umožněno v omezeném rozsahu v lokalitách přímo navazujících na zastavěné území sídla ve vymezených rozvojových plochách.

- V území se počítá s využitím pro ubytování a hromadnou rekreaci. Jsou pro ně vymezeny především plochy sportovní, občanského vybavení a smíšeného venkovského bydlení v zastavěném území.

- S menšími ubytovacími kapacitami (privát) a individuální rekreací se počítá v celém správním území obce.

#### občanské vybavení, Sportovní plochy a zařízení volného času

- Zřizování občanského vybavení sloužícího občanům v rozsahu odpovídajícím možnostem rozvoje obce a místních částí se umožní v rámci ploch se smíšeným využitím a plochách sportovních nad rámec stávajících ploch občanského vybavení.

- Umisťování obchodu a služeb sloužících místním občanům je možné zejména v rámci ploch smíšených, eventuálně v parteru obytných domů u návsi a u hlavních komunikací.

- Umisťování nových sportovních a volnočasových stanovišť je možné v rámci stávajících ploch sportovních zařízení, sloužících k rekreaci nejen místním občanům, na plochách rekreačních luk (omezené využití) a na plochách hřišť v rámci veřejných prostranství (nepřevažující využití na pozemcích ostatních – sídelní zeleně).

      - URBANISTICKÁ KOMPOZICE

- V rámci celého správního území obce bude chráněna dochovaná cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem rozvoje jejich vzájemných harmonických vztahů. Mezi ně se řadí pohledové horizonty, panoramata, urbanistické a pohledové osy, průhledy, dominanty, přiměřené měřítko a proporce zástavby.

- Chráněna bude cenná urbanistická kompozice zámku Pašinka s přilehlými plochami zeleně jako jeden kompaktní celek přecházející do přírodního zázemí obce umístěné severovýchodně od sídla.

## vymezení ploch S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Plochy s rozdílným způsobem využití (funkčním využitím) jsou stanoveny v kapitole 6.1.

V řešeném území se mimo regulativy funkčního využití uvedené v části 6. uplatní též další regulativy týkající se podmiňujících staveb infrastruktury.

Plochy a veřejná infrastruktura jsou realizovatelné nezávisle na časovém horizontu (předpoklad je do roku 2035), pouze se závislostí na podmiňujících VPS. (K výstavbě pro rodinné domy v rozvojových plochách nebude možné vyžadovat investice na financování technické a dopravní infrastruktury pro tyto pozemky.) Pokud nebude v době přípravy investice reálné počítat s napojením na veřejnou kanalizaci, lze z hlediska územního plánu podmíněně připustit výstavbu na níže uvedených plochách za předpokladu, že investor až do doby napojení zajistí individuální čištění odpadních vod v kvalitě odpovídající požadavkům zákona a dotčených orgánů.

## Zastavitelné plochy (mimo zastavěné území)

##### Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách

(tabulky podrobněji specifikují využití funkčních ploch s důrazem na nutné vybudování podmiňujících VPS před samotnou výstavbou na ploše)

| označ. lokality | plocha rozdíl-ného využití | pořadové číslo plochy | hlavní využití a stanovení podmínek pro využití ploch | podmiňující veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | BV | Z.1 | bydlení venkovské s podmínkou respektování OP VN 22kV a OP silnice, s podmínkou realizace přiléhající plochy K.26 – ZO formou uzavření plánovací smlouvy | VN.5 |
|  |  | Z.2 | bydlení venkovské s podmínkou respektování OP VN 22kV, s podmínkou realizace | VN.5 |
|  |  | Z.3 | přiléhající plochy K.26 - ZO formou uzavření plánovací smlouvy | VN.5 |
|  |  | Z.4 | bydlení venkovské s podmínkou realizace části přiléhající plochy K.25 – AL a části účelové komunikace | VN.4, VP.5 |
|  |  | Z.5 | K.24 – PX formou uzavření plánovací smlouvy | VN.4, VP.5 |
|  |  | Z.6 | bydlení venkovské s podmínkou respektování OP lesa, s podmínkou realizace severní části plochy K.28 – AL a části účelové komunikace K.29 – PX formou uzavření plánovací smlouvy | VN.7, VP.6 |
|  |  | Z.7 | bydlení venkovské s podmínkou respektování OP VN 22kV, s podmínkou realizace části přiléhající plochy K.28 – AL a části účelové komunikace K.29 – PX formou uzavření plánovací smlouvy | VN.7, VP.6 |
|  |  | Z.17 | bydlení venkovské s podmínkou respektování OP VN 22kV, OP silnice, OP produktovodu a ropovodu ČEPRO | - |

## Zastavitelné plochy  (V zastavěnéM území)

Vymezení zastavěného území je provedeno v grafické části - Hlavní výkres - č. 2 a dalších. Zastavitelné plochy v zastavěném území se nacházejí v těchto lokalitách:

##### Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v zastavitelných plochách

| označ. lokality | plocha rozdíl-ného využití | pořadové číslo plochy | hlavní využití a stanovení podmínek pro využití ploch | podmiňující veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | BV | Z.8 | bydlení venkovské s podmínkou realizace části přiléhající plochy K.28 – AL a části účelové komunikace K.29 – PX formou uzavření plánovací smlouvy | VN.7, VP.6 |
|  |  | Z.9 | bydlení venkovské s podmínkou realizace účelové komunikace K.29 – PX formou uzavření plánovací smlouvy | VP.6 |
|  |  | Z.10 | bydlení venkovské | - |
|  |  | Z.11 | bydlení venkovské s podmínkou respektování OP ropovodu a produktovodu ČEPRO, s podmínkou realizace přiléhající části účelové komunikace K.29 – PX formou uzavření plánovací smlouvy | VP.6 |

## ZÁSADY PRO PLOCHY  TRANSFORMAČNÍ

Plochy pro zástavbu a související veřejně prospěšné stavby v transformačním území

| označ. lokality | plocha rozdíl-ného využití | pořadové číslo plochy | hlavní využití a stanovení podmínek pro využití ploch | podmiňující veřejně prospěšné stavby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | SV | T.13 | smíšené obytné venkovské s podmínkou respektování OP lesa a s podmínkou veřejné přístupnosti dvora | - |

## ZÁSADY PRO ZELEŇ V SÍDLE

##### Polo veřejná zeleň (předzahrádky)

- Územní plán umožňuje podmíněné využití těchto pozemků (plochy PU mezi obytnými plochami a komunikacemi) v případě přičlenění k přiléhajícím domům a jejich soukromé využití.

Veřejná zeleň (ZP)

- Stanovuje se maximální podíl zpevněných ploch v plochách parkové zeleně do 15%.

- Neplánují se nové parkové plochy (na veřejných prostranstvích) ani plochy ochranné zeleně.

##### Veřejná prostranství (PU, PX)

- viz kapitola Veřejná infrastruktura.

##### Zahrady a sady (ZS, ZZ)

- Úpravy stávajících zahrad budou mít charakter obytný, rekreační nebo samo pěstitelský.

- V místech, kde nevytváří plocha zahrad (zahrádek, vysoké zeleně) mezi plochami zastavěnými či zastavitelnými a plochami zemědělskými přechod do krajiny, bude v rámci ploch určených pro zástavbu povinně vznikat zelený pás tvořený trvalým travním porostem, keřovými bloky a stromovými skupinami.

##### Ochranná a izolační zeleň (ZO) mimo zastavěné území

- Na západním okraji sídla se navrhují tyto nové prvky ochranné zeleně v návaznosti na rozvojové plochy Z.1 a Z.2-BV, které budou sloužit jako přechod sídla do krajiny a jako ochrana zástavby vůči zemědělským pozemkům:

| označ. lokality | plocha rozdíl-ného využití | pořadové číslo plochy | hlavní využití a stanovení podmínek pro využití ploch | související veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | ZO | K.26 | ochranná a izolační zeleň | VN.5 |
|  |  | K.27 |  | VN.6 |

- Zeleň bude mít charakter roztroušené zeleně v pásu trvalého travního porostu v domácí druhové skladbě dřevin s podrostem keřových skupin.

# KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

## VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

## Plochy s rozdílným způsobem využití (funkčním využitím) jsou stanoveny v kapitole 6.1.

## dopravNÍ INFRASTRUKTURA

### SILNIČNÍ DOPRAVA

Územní plán Pašinka uvažuje se silniční sítí a místními komunikacemi (dále MK) jako stabilizovanými, umožňuje však jejich rekonstrukci.

Plochy silnic jsou součástí ploch dopravní infrastruktury – silniční.

Plochy účelových a místních komunikací (všech tříd bez rozlišení) jsou součástí ploch veřejných prostranství.

#### Doprava v pohybu

Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury jsou uvedeny níže u jednotlivých typů komunikací. V místech nových komunikací je potřeba zajistit uliční prostor v zástavbě rodinných domů a v zástavbě bytových domů dle příslušné vyhlášky, který by umožnil bezkolizní umístění sítí technické infrastruktury. Bude zajištěn přístup ke všem novým stavbám pro požární techniku dle příslušných ČSN a předpisů, zároveň nebude ztížen přístup ke stávajícím stavbám. Případné neprůjezdné komunikace budou splňovat požadavek na možnost otáčení požární techniky  dle příslušných ČSN a předpisů.

#### Silnice

Řešení územního plánu neplánuje změny na skeletu silnic. Napojeny budou pouze nové místní komunikace sloužící pro dopravní obslužnost rozvojových ploch, výjimečně samostatné rozvojové plochy.

#### Místní komunikace

- Skelet místních komunikací bude postupně doplňován (rozvojové lokality) a stavebně a technicky vylepšován (stávající komunikace). Budou upřednostňovány dopravně zklidněné komunikace.

#### Účelové komunikace

- V územním plánu je vyznačen stávající skelet základních funkčních účelových komunikací v krajině.

- V souvislosti s navrhovaným řešením územního plánu jsou vymezeny tyto nové účelové komunikace, všechny jsou zároveň veřejně prospěšnými:

- K.17 – PX obnova účelové komunikace vedoucí od Božích muk do polí.

- K.18 – PX obnova účelové komunikace vedoucí od Božích muk k letišti Kolín.

- K.19 – PX obnova účelové komunikace vedoucí od vodní plochy Ve Varhánkách do správního obvodu města Kolín (Zibohlavy) – nutno zajistit návaznost ve správním území města Kolín.

- K.21 – PX obnova účelové komunikace v západní části správního obvodu obce s připojením na silnici III.třídy mezi Pašinkou a Ratboří. Pouze se souhlasem krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

- K.24 – PX obnova účelové komunikace mezi sídlem Pašinka a železniční tratí v jižní části sídla – nutno zajistit návaznost ve správním území obce Červené Pečky. Účelová komunikace zasahuje do OP železniční stavby a plocha podléhá souhlasu Ministerstva dopravy.

- K.29 – PX nová účelová komunikace v krajině vymezená po východním obvodu sídla a tvořící zároveň přechod sídla do krajiny.

- Nové účelové komunikace v krajině budou osázeny stromořadími a doplněny o mobiliář a budou sloužit pro rekreační využití sídla.

- Požaduje se účelové komunikace v krajině rozvíjet i nad rámec tohoto návrhu a to na základě komplexních nebo jednoduchých pozemkových úprav.

#### DOPRAVA V KLIDU

- Všechny nově navrhované plochy pro trvalé bydlení, či plochy smíšené výroby musí povinně splňovat požadavky platných předpisů na odstavování a parkování vozidel.

- Pro rozvojové lokality bydlení v zastavěném území budou potřebná odstavná parkovací stání řešena v rámci navrhovaných stavebních pozemků. Výjimečně lze připustit parkování v uličním prostoru, který na to musí být přizpůsoben.

- Pro návštěvníky budou vymezena nová veřejná parkoviště v rámci úprav veřejných prostranství.

### hromadNá DOPRAVa

Územní plán neplánuje úpravy místní hromadné dopravy a dopravních zařízení.

### TURISTICKÉ PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE

Jedná se o cesty, stezky a pěšiny, po kterých vedou trasy a jejich propojení pro pěší, cyklistické a další rekreační využití. V místech těchto komunikací jsou vymezeny koridory upřesněné dle způsobu využití a s případnými podmínkami v šířce 2m na obě strany od osy.

- Územní plán vymezuje významné pěší propojení vedoucí údolím Polepky vedených po nevymezených cestách a stanovuje zachování těchto pěšin pro rekreační využití.

## technická infrastruktura

V územním plánu se technická infrastruktura řeší v koridorech v šíři dle jednotlivých druhů. Některé z těchto koridorů nejsou zobrazitelné graficky, proto je pro jejich označení zvoleno liniové vedení.

Podmínky pro umísťování technické infrastruktury jsou uvedeny níže u jednotlivých typů. Obecně je koridor možno využít v celé jeho šíři při respektování prostorových požadavků daných platnou legislativou. V koridorech nebudou umísťovány stavby, které by znemožnily či podstatně ztížily umístění stavby, pro kterou je koridor vymezen.

### Hmotové systémy

Koridory hmotových systémů mají šíři 2 m od osy na obě strany.

#### Zásobování vodou

- Území není zásobováno vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody pro obyvatele jsou domovní a obecní studny s výskytem dusičnanů.

- Plánuje se vybudování vodovodu, který bude napojen na vodojem Letiště II. U vodojemu bude vybudována tlaková stanice, která bude výtlakem zásobovat vodovodní řady v obci.

#### Kanalizace

- V území je vybudována oddílná kanalizace s napojením na ČOV.

- Nové lokality budou před započetím výstavby napojeny na tuto kanalizační síť nebo budou mít vyřešeno individuální nakládání s odpadními vodami.

- Na plochách určených k zástavbě budou odtokové poměry řešeny příslušnou částí projektové dokumentace staveb. Požaduje se 30% retence a 30% vsak dešťových vod přímo na všech stavebních pozemcích.

- Zpevněné plochy a povrchy hlavních komunikací budou odvodněny samostatnými větvemi pro odvod atmosférických srážek, zaústěny budou přímo do místních vodotečí přes vodní nádrže s retenční funkcí. Parkovací plochy a veřejná prostranství budou vybaveny samostatnými dešťovými sběrači.

#### Vodní toky a nádrže

- Budou zachovány všechny vodní plochy v území jako zdroj požární vody a zároveň musí být zachovány přístupové cesty k nádržím. Požadovat jejich celkovou rekonstrukci s cílem zlepšit její akumulační schopnosti a kvalitu vody a zajistit bezpečnost hrází a výpustních zařízení.

- Územní plán vymezuje koridor údolní nivy vodního toku Pašinka a stanovuje v něm tyto požadavky na využití:

- revitalizace vodních toků, včetně zakládání vodních nádrží, bočních ramen vodních toků a tůní. Obnovovány budou břehové porosty a navazující vlhké nebo zamokřené louky.

- V koridoru údolní nivy nebudou povolovány žádné stavby, vyjma staveb určených pro obhospodařování krajiny.

- Územní plán navrhuje zrušení zatrubnění a vyhloubení koryta občasného vodního toku v rámci rozvojové plochy K.23-AL navazující na soustavu vodních nádrží Ve Varhánkách a Obecňák vybudovaných na bezejmenném vodním toku, který je levostranným přítokem Polepky.

- Zajišťovat zvýšenou ochranu vodních toků a zlepšení jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodným pro podporu života ryb náležejících k původním druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost, nebo k druhům jejichž přítomnost je vhodná. O tento cílový stav usilovat prostřednictvím čištění odpadních vod nejlepšími dostupnými technologiemi a dodržováním nitrátové směrnice v krajině, zejména na zemědělské půdě.

- Na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům budou zachovány břehové porosty a zakládán ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 6 m od břehové čáry vodního toku a jiných vodních útvarů, v případě sklonu území nad 4% pak minimálně 10 m.

### Energetické systémy

Koridory energetických systémů mají šířky dle způsobu vedení - u vzdušného vedení elektrické energie o napětí 22 kV 7 m od osy a u vzdušného vedení elektrické energie 220 kV 15 m od osy  na obě strany.

Územní plán vymezuje koridor CNZ.R01 pro zdvojené vedení ropovodu Družba v šíři 300m na obě strany. Koridor je v souběhu se stávajícím vedením ropovodu a vysokotlakého plynovodu a je v územním plánu veden jako VPS VT.R01. V rámci koridoru nebudou povolovány stavby, které by ztížily nebo znemožnily jeho realizaci. Podmínkou jeho realizace je realizace interakčního prvku IP.1201 a související plochy K.20 – AL.

Územní plán vymezuje koridor CNZ.E26 pro vedení ZVN 400 kV Čechy Střed – Opočínek v šíři 50m od osy na každou stranu, je v územním plánu veden jako VPS VT.E06. V rámci koridoru nebudou povolovány stavby, které by ztížily nebo znemožnily jeho realizaci.

#### Elektrická energie

- Návrh využívá část zbylých kapacit výkonu stávajících trafostanic 22/0,4 kV pro zajištění odběrů pro navržené nové lokality v celém řešeném území, případně navrhuje jejich posílení v rámci stávajících trafostanic, příp. výměnu za moderní v případě, že jejich kapacita nestačí.

#### Veřejné osvětlení

- Plánuje se  doplnění veřejného osvětlení v rozvojových plochách včetně potřebné rekonstrukce stávající soustavy.

#### Energetický plyn

- Území obce Pašinka není napojeno na plynovod.

#### Alternativní energetické zdroje

- Navrhuje se konverse solární radiace na el. energii (např. využití pro osvětlení domovních vstupů, zahrad, veřejného osvětlení, svislých dopravních značek na pozemních komunikacích). Vždy je nutné tyto zdroje kombinovat se zdroji konvenčními.

- Pro rodinné domy je možné využívat i tepelná čerpadla napojená na odběr nízko potenciálního tepla z atmosféry, případně zemních vrtů. Nelze opomenout ani biomasu, především odpadní dřevní hmotu, ke konversi na teplo, (především vhodné pro RD).

- Větrné ani solární elektrárny nebudou povolovány (samostatně stojící).

### Přenos informací

#### Telekomunikační síť MTO

- Návrh ÚP propojuje budoucí zástavbu v nových lokalitách, uvnitř intravilánu, kabelovým napojením na stávající SR, lokality mimo intravilán sídla, připojuje samostatnými kabely z automatické digitální ústředny. V nových lokalitách jsou tyto radiální větve ukončeny UR (uživatelskými rozvaděči).

### nakládání s odpady

- Územní plán plánuje doplnění systému o nová stanoviště pro sběr tříděných komponentů v blízkosti rozvojových lokalit na bydlení.

- Pro likvidaci biologických látek se plánuje zřídit obecní (případně jako součást zařízení pro údržbu veřejné zeleně) kompostovou deponii v ploše TO a kompostovou hmotu využívat ke kultivaci obecní zeleně.

- Všechny nové stavby musí mít vyřešenu nezávadnou likvidaci odpadů podle platných předpisů.

## OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejné infrastruktury (vzdělávání a výchova, sociální a zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva)

Veřejné občanské vybavení není v sídle vyjma obecního úřadu a sportoviště zastoupeno. Případného posílení kapacity občanského vybavení bude dosaženo v rámci stávajících funkčních ploch, popřípadě adaptací vhodných objektů.

Plocha sportoviště  v Pašince je pozemkově dále nedělitelná.

## Další OBČANSKÉ VYBAVENÍ

## (obchodní  prodej,  tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby,  věda, výzkum, pozemky související dopravní a technické infrastruktury,veřejné prostranství).

Pro umisťování zařízení komerčního vybavení sloužícího místním občanům (obchod, služby) jsou vhodné objekty podél osy tvořené návsí a hlavními komunikacemi.

Další rozvoj občanského vybavení je možný využitím přípustných funkcí rozvojové plochy - plochy smíšené venkovské (T.13-SV). Jedná se o stavby související s potřebného občanského vybavení a služeb.

Pro sportovní vybavení (hřiště) jsou vyhrazeny plochy sportovního vybavení  a veřejných parků.

## VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

- Součástí veřejných prostranství (PU, PX) jsou plochy účelových a místních komunikací (všech tříd bez rozlišení).

- Dále jsou mezi veřejná prostranství zařazeny plochy veřejné zeleně jako zeleň v sídle (ZP viz kap. 3.6)

OBECNÉ POŽADAVKY NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PU)

- Stanovuje se maximální podíl zeleně v plochách veřejných prostranství do 85%.

- Vegetační složka veřejných prostranství bude řešena na základě územní studie sídelní zeleně.

- V nových lokalitách pro výstavbu budou povinně vznikat veřejná prostranství, jejichž součástí budou pozemky vymezené jako veřejná zeleň. Minimální velikost na 2Ha zastavitelných ploch je 1000m2 veřejných prostranství bez obslužných komunikací.

- Nové místní a nadřazené komunikace budou mít vymezen zelený pás, aby byla umožněna výsadba stromů (příp. keřů). Do tohoto zeleného pásu nesmí být uloženy inženýrské sítě.

- Při ukládání nových či rekonstruovaných inženýrských sítí při stávajících místních komunikacích musí být vytvořen pás pro umístění zeleně, do stávajících ploch pro veřejnou zeleň nesmí být sítěmi zasahováno takovým způsobem, který by ohrozil dřeviny.

- Prostor hlavních komunikací z návsí všech místních částí spolu s postranními veřejnými prostory změnit z převážně dopravní funkce na převážně obytnou, s doplněním o vzrostlou zeleň.

- Prostory návsí dokomponovat novými prvky parteru včetně parkingu a parkové úpravy při zachování optického propojení prostoru s architektonickými dominantami.

- Souvislé plochy zeleně v sídlech ponechat pro propojení sídla s volnou krajinou, popř. vytvoření souvislého pásu zeleně v sídlech s rekreační funkcí.

# KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

## VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

## Plochy s rozdílným způsobem využití (funkčním využitím) jsou stanoveny v kapitole 6.1.

## NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

- Cílem koncepce uspořádání krajiny je obnova,  diverzifikace, zvýšení ekologické stability zemědělské kulturní krajiny a zvýšení jejích retenčních schopností.

- Využití půdy zůstane zachováno dle druhů katastrálních pozemků, se změnami dle návrhu územního plánu.

- Hospodářské využití musí ve všech případech respektovat zájmy ochrany přírody a ÚSES. Na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům budou  zachovávány břehové porosty. Tam, kde se tyto porosty nenacházejí, budou  doplňovány.

- Mokřady, prameniště a vlhké a podmáčené lokality v koridoru údolní nivy a v návaznosti na další vodní toky a vodní zdroje budou udržovány v přirozeném stavu a dále bude podporována jejich ekologická funkce – především rozvoj retenčních schopností krajiny a biodiverzity. Nebudou zde povolovány stavby, vyjma staveb pro obhospodařování krajiny.

- Neobhospodařované sukcesní plochy budou měněny v souladu s ekologickými podmínkami stanoviště s ohledem na zajištění vhodných podmínek pro rozvoj biodiverzity.

- V plochách MZCHÚ bude respektován aktuální plán péče pro zajištění požadovaných biotopů a optimální biologickou diverzitu. V navazujících pozemcích budou požadovány změny kultur na ekologicky stabilnější.

- Zachovány budou vhodné podmínky v místech mapovaných přírodních biotopů pro jejich zachování a případně další rozvoj. Chráněny budou tyto přírodní biotopy:

  - Jasanovo olšové luhy (L2.2)

  - Hercynské dubohabřiny (l3.1)

  - Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2)

  - Širokolisté suché trávníky (T3.4)

- V sídlech i krajině budou při realizaci navržených opatření uplatňována taková řešení, která zajistí obecnou a zvláštní ochranu rostlin a živočichů, zejména budou instalovány na elektrická vedení ochranné prvky zabraňující kolizi ptactva s vedením elektrického proudu.

- Budou obnoveny účelové komunikace v krajině pro zvýšení prostupnosti území pro obyvatele a mezi jednotlivými sídly.

- Zachovány a dále rozvíjeny budou stávající ovocné sady v krajině.

- Budou podporována opatření pro zvýšení významu drobných kulturních hodnot v krajině (boží muka)

#### Louky a pastviny, obnova mezí (AL)

- Plochy současných travních porostů budou chráněny před samovolným zarůstáním.

- Navýšení ploch trvalých travních porostů na úkor orné půdy je vyžadováno v rámci navržených interakčních prvků, tj. v údolnici drobných vodních toků a dále v návaznosti na sídlo jako tzv. rekreačních luk.

- Územní plán ukládá chránit a dále rozvíjet remízy a meze ve volné krajině.

#### Lesy (lu)

- Územní plán nepočítá se zvýšením rozlohy lesa.

- Územní plán nepřipouští takové změny v území, které by negativně ovlivnily imisní zátěž lesních porostů, která se v současné době pohybuje v pásmu D – nejnižší patrná imisní zátěž.

#### Mimolesní vysoká zeleň (nu)

- Je navrženo zachování a obnova ovocných sadů v krajině v rámci ploch s rozdílným způsobem využití ZZ – zahrady a sady.

- Rozptýlenou zeleň v krajině pojímá ÚP jako pozůstatky tradičního hospodaření a uspořádání krajiny v minulosti a ukládá povinnost vlastníkům pozemků tyto prvky zachovat a dále rozvíjet. Toto však neplatí v případě neudržovaných ploch, které jsou evidovány katastrem jako jiná plocha. Prvky rozptýlené zeleně budou zrevidovány pro návrh na vyhlášení Krajinných prvků dle nařízení vlády.

- Místní komunikace v zastavěném území i v krajině spolu s cestami  a silnicemi se plánují osázet stromořadími. Současná stromořadí budou revidována, popř. doplněna o nové dřeviny.

#### Místa krajinného rázu

Správní území Pašinka je součástí oblasti krajinného rázu Kolínsko. Územní plán vymezuje místo krajinného rázu (dále jen MKR) a stanovuje požadavky na zachování jedinečné hodnoty zemědělské polní krajiny:

Pašinka – tradiční otevřená zemědělská krajina v centru Polabské nížiny s převažující sídelní funkcí vycházející z blízkosti Kolína, pro který je území obce satelitním a rekreačním zázemím.

Územní plán stanovuje v rámci MKR tyto přírodní charakteristiky, které budou chráněny jako typické projevy krajinného rázu:

- Plochá krajina v Polabské nížině.

- Výborné předpoklady pro zemědělskou produkci ve Středolabské tabuli a v teplém klimatickém regionu.

- Hluboké údolí vodního toku Polepka s balvanovitými útvary.

Územní plán stanovuje v rámci MKR tyto kulturní charakteristiky, které budou chráněny jako typické projevy krajinného rázu:

- Zemědělská polní krajina

- Ovocné sady v krajině a liniová zeleň podél silnic III.třídy

- Mlýny v údolí říčky Polepky (Kohoutův mlýn, Bylinův mlýn)

- Kultuvní památka zámku Pašinka a další drobné kulturní hodnoty bez památkové ochrany (kaple sv. Jana Nepomuckého, Boží muka

Negativní projevy kulturní charakteristiky krajinného rázu, pro které platí níže uvedená opatření:

- Nízká hodnota koeficientu ekologické stability (0,16, tj. území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, nutné technické zásahy)

- Velmi nízká prostupnost krajiny a chybějící propojení mezi sídly.

- Chybějící prvky zeleně v plochách orné půdy.

Opatření k ochraně MKR Pašinka:

- Vytváření kvalitní sídelní krajiny s dostatkem zeleně, veřejných prostranství a cest.

- Vytvářet přechody sídel do krajiny prostřednictvím zahrad nebo zeleně.

- Posilování ekologické stability krajiny realizací krajinotvorných opatření navržených na základě krajinného plánu.

## NÁVRH ÚSES

Na prvcích ÚSES je vyžadováno zajištění migrace (BK) i trvalé existence (BC) přirozené rostlinné a živočišné říši. V rámci těchto prvků budou cílová společenstva odpovídat potenciální přirozené vegetaci. Při realizaci výsadeb v místě ÚSES se bude vycházet z Biogeografického členění ČR na úrovni biochor.

##### Regulativy pro existující biocentrum

Dosažení přirozené druhové skladby bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám musí být podřízeny vedlejší funkce biocentra (tj. např. produkční funkce). Rušivé činnosti (jako je umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzivní hospodaření atd.) a činnosti snižující ekologickou stabilitu jsou nepřípustné.

##### Regulativy pro existující biokoridor

Bude umožněna migrace všech organismů mezi biocentry, nikoliv jejich trvalá existence v biokoridoru. Proto jsou přípustné širší možnosti hospodářského využití - biokoridor může být z části tvořen antropickými společenstvy s dostačující ekologickou stabilitou (extenzívní sady, trvalé travní porosty aj.). Možné je souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami atd. V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb (příčné křížení), vodohospodářských zařízení, čistíren odpadních vod atd. Ostatní změny a činnosti zhoršující ekologickou stabilitu jsou vyloučeny. V rámci těchto ploch bude umožněno budování turistického mobiliáře.

##### Regulativy pro existující interakční prvky

Požaduje se vytvoření a zachování ekostabilizujícího prvku v krajině pro posílení ekologické funkce zemědělské polní krajiny. Nepřipustí se likvidace těchto prvků ani snížení jejich ekostabilizační schopnosti v krajině.

### lokální biocentra

| kód LBC | název | kat. území | význam | rozloha ha | cílové (náhradní) ekosystémy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC.686 | Ve Varhánkách | Pašinka | vymezené funkční – mezofilní, hydrofilní | 0,04 (6,5) | HDH, XDA, (XT) |
| LBC.688 | Na Stráních | Pašinka | Vymezené funkční – mezofilní, hydrofilní | 7,3 | HDH, XDA, (XT) |

### lokální BIOKORIDORY

| kód LBK | název | kat. území | význam | délka m | cílové ekosystémy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBK.687 | Polepské údolí | Pašinka | Vymezené nefunkční – mezofilní, hydrofilní | 2000 | HDH, XDA, (XT) |

### INTERAKČNÍ PRVKY

| označení | název | návrh opatření |
| --- | --- | --- |
| IP.1016 | Kolín – letiště | Opatření realizovat na základě zpracovaného plánu péče |
| IP.1047 | Polepské údolí | Rozvíjet mapované přírodní biotopy L3.1, L7.1, L2.2, L6.1, K3, T1.1, T1.4, T3.4D a podpora retenční schopnosti území |
| IP.1182 | Na Puntě | Podpora vegetace HDH - habrových doubrav (as.Primulo veris-Carpinetum, Carici pilosae-Carpinetum, Melampyro nemorosi-Carpinetum bez subas. Melampyro nemorosi-Carpinetum abietetosum, Tilio-Betuletum) dle mapovaných cílových ekosystémů |
| IP.1201 | Zatravněná údolnice | Zatravnění údolnice a výsadba stromů dle mapovaných cílových ekosystémů, viz. výše HDH |
| IP.1202 | Zatravněná údolnice | Zatravnění údolnice a výsadba stromů dle mapovaných cílových ekosystémů, viz. výše HDH |

## prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny pro obyvatele účelovými komunikacemi je ve správním území obce Pašinka velmi omezená. Proto územní plán navrhuje obnovu účelových komunikací v krajině dle stabilního katastru, viz. kap. 4.1.1

Prostupnost krajiny pro zvěř a další živočichy bude realizována prostřednictvím prvků ÚSES. Požaduje se realizace zeleně na nefunkčních částech ÚSES na základě regulativů a cílových ekosystémů a zajištění prostupnosti koryt vodních toků pro vodní živočichy a přiléhajících břehových a doprovodných porostů. Zeleň v návaznosti na vodní plochy bude udržována a bude zajištěna jejich přístupnost.

V krajině budou zachovány všechny stávající účelové komunikace, které budou zároveň sloužit pro turisty. Součástí všech účelových komunikací bude pás na každou stranu pro zatravnění a výsadbu stromořadí.

Zemědělskou krajinu je žádoucí obohacovat o krajinné prvky podle nařízení vlády a to především mimo prvky ÚSES.

## protierozní opatření

Erozní ohroženost katastru nevykazuje zvýšené ohrožení zemědělské půdy vodní ani větrnou erozí. V místech, kde se přesto eroze předpokládá (svahy bez ochranné vegetace) je vyžadováno dodržování správné zemědělské praxe  (preventivní vrstevnicové obdělávání, zakládání zatravněných teras v ojedinělých případech i suchých poldrů).

Územní plán dále plánuje rozčlenění zemědělské půdy navrženými interakčními prvky a navrženými účelovými komunikacemi v krajině, jejichž součástí bude zeleň sloužící mimo jiné jako protierozní opatření.

Na plochách určených k zástavbě budou odtokové poměry řešeny příslušnou částí projektové dokumentace staveb. Požaduje se 30% retence a 30% vsak dešťových vod přímo na všech stavebních pozemcích.

## opatření proti povodním

V území není vymezena aktivní zóna záplavového území ani hranice stoleté vody. Protipovodňová opatření se proto nenavrhují. V údolí Polepky je však vymezen koridor údolní nivy se specifickými opatřeními, viz. 4.2.1

Dále se navrhují opatření posilující autoregulační schopnost krajiny. Požadovány jsou pozemkové úpravy, ÚP navrhuje obnovu cestní sítě včetně doprovodné zeleně a vymezují se prvky ÚSES na zemědělské půdě (interakční prvky) s cílem posílit ekologickou stabilitu krajiny.

## VYMEZENÍ PLOCH PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Jsou vymezeny nové plochy pro zvýšení ekologické stability krajiny:

| označ. lokality | plocha rozdíl-ného využití | pořadové číslo plochy | hlavní využití a stanovení podmínek pro využití ploch | související veřejně prospěšné stavby a opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | ZK | K.14 | zeleň krajinná | - |
|  |  | K.15 |  | - |
|  |  | K.16 |  | - |
|  |  | K.30 |  | - |
|  | AL | K.20 | trvalý travní porost | VN.1 |
|  |  | K.22 |  | VN.2 |
|  |  | K.23 |  | VN.3 |
|  |  | K.25 |  | VN.4 |
|  |  | K.28 |  | VN.7 |

## koncepce rekreačního využívání krajiny

- Rekreační využití krajiny bude částečně omezeno v územích podléhajících režimu ÚSES.

- Letní rekreační využití krajiny bude spočívat především v nenáročných formách – cykloturistice a pěší turistice a nezatěžujících sportovních aktivitách v rámci ploch pro sport a specifickou rekreaci. Poměrně nízká intenzita předpokládaného rekreačního využití nebude mít negativní důsledky na přírodní prostředí.

- Vymezeno je významné pěší propojení v údolí říčky Polepky, které se požaduje udržovat a chránit pro rekreační využití a krátkodobou rekreaci obyvatel.

- Požaduje se zakládání rekreačních luk v návaznosti na sídlo umožňující obyvatelům volný pohyb v krajině (K.25, K.28)

- Navrhuje se obnova účelových komunikací v krajině pro zajištění lepší prostupnosti krajiny, viz. kap. 4.1.1

## Vymezení ploch pro dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

V území se nenacházejí dobývací prostory přípustné pro dobývání ložisek nerostných surovin.

V území se nacházejí následující ložiska:

| identifikační číslo | název | surovina | organizace |
| --- | --- | --- | --- |
| 3101500 | Pašinka | cihlářská surovina | neuvedena |

# PODMÍNKy PRO VYUŽITÍ a prostorové uspořádání vymezených PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM využití

## PLOCHY s rozdílným způsobem využití A OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JEJICH PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ

### STRUKTURA PLOCH s rozdílným zbůsobem využití dle vyhlÁŠKY O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

V následující tabulce jsou uvedeny všechny plochy s rozdílným způsobem využití (dále jen 
„funkční plochy“ ) zastavěného, nezastavěného území a zastavitelných ploch v řešeném území.

Do funkčních ploch v tabulce nejsou zahrnuty stávající a navrhované pozemní komunikace s podrobným rozdělením dle typu (na rozdíl od grafické části) a také podrobné rozdělení ostatních ploch využívaných sezónně nebo pouze místně (turistické stezky,cyklistické tratě, plochy lesního hospodářství,atd.)

Pro územní plán jsou stanoveny tyto podrobněji členěné plochy s rozdílným způsobem využití :

B – plochy bydlení – BV

R – plochy rekreace – RI

O – plochy občanského vybavení – OV, OS

P – plochy veřejných prostranství – PU, PX

Z – plochy zeleně – ZP, ZZ, ZS, ZK

S – plochy smíšené obytné – SV

D – plochy dopravní infrastruktury – DS, DD, DL, DX

T – plochy technické infrastruktury – TW, TE, TO

V – plochy výroby a skladování – VZ

H – plochy smíšené výrobní – HU

W – plochy vodní a vodohospodářské – WT

A – plochy zemědělské – AP, AL

L – plochy lesní – LU

N – plochy přírodní – NU

M – plochy smíšené nezastavěného území – nejsou uvažovány

Stanovené dělení  je včetně obecné (předpokládané) charakteristiky hlavního využití uvedeno v následující tabulce :

| ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PLOCH | OZNA–ČENÍ | PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ PLOCH PODLE CHARAKTERU A SPECIFIC. VLASTNOSTÍ |
| --- | --- | --- |
| B – plochy bydlení | BV | bydlení venkovské |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Bydlení venkovského typu v rodinných domech, resp. v dvojdomech – nízkopodlažní zástavbě s možným spojením se zemědělskou činností – hospodářským využitím pozemků (rostlinná výroba, chov drobného domácího zvířectva) – vždy pouze pro vlastní potřebu a nenarušujícím obytné objekty sousedů, případně rekreační chalupy s vlastní zahradou, vyhovující definici rodinného domu dle stavebního zákona. |  |  |
| R – plochy rekreace | RI | rekreace individuální |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Chalupy a rekreační domky. |  |  |
| O – plochy občanského vybavení | OV | občanské vybavení veřejné |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Plochy určené pro plnění funkcí občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura, tělovýchova, služby, obchod. |  |  |
| O – plochy občanského vybavení | OS | občanské vybavení sport |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Plochy a objekty sportovních zařízení anebo obdobných provozů, vycházející ze sportovní (pohybové) relaxace obyvatel. |  |  |
| P – plochy veřejných prostranství | PU | veřejná prostranství všeobecná |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Veřejná prostranství – ulice, náměstí, návsi, tržiště a další veřejné prostory – upřesněné na umístění místních komunikací. |  |  |
| P – plochy veřejných prostranství | PX | veřejná prostranství jiná |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Veřejná prostranství – upřesněné na umístění účelových komunikací. |  |  |
| Z – plochy zeleně | ZP | zeleň parková a parkově upravená |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Plochy veřejné zeleně – parky a parkově upravená zeleň, uliční zeleň jako součást veřejného prostoru. |  |  |
| Z – plochy zeleně | ZZ | zeleň zahradní a sadová |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Plochy soukromé zeleně – zahrady, sady se zemědělskou funkcí v nezastavěném území. |  |  |
| Z – plochy zeleně | ZS | zeleň sídelní ostatní |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Plochy soukromé zeleně – zahrady, předzahrádky v zastavěném území. |  |  |
| Z – plochy zeleně | ZK | zeleň krajinná |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu. |  |  |
| Z – plochy zeleně | ZO | zeleň ochranná a izolační |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| izolační zeleň, liniová zeleň podél komunikací a vodotečí |  |  |
| S – plochy smíšené obytné | SV | smíšené obytné venkovské |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Bydlení v rodinných domech. Občanské vybavení pouze v druzích a rozsahu potřebném pro obsluhu místních obyvatel. |  |  |
| D – plochy dopravní infrastruktury | DS | doprava silniční |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Silniční infrastruktura, garážování nebo parkování vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot, odstavné plochy. |  |  |
| D – plochy dopravní infrastruktury | DD | doprava drážní |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Železniční infrastruktura – tratě, zastávky, stanice, vlečky, apod. |  |  |
| D – plochy dopravní infrastruktury | DL | doprava letecká |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Hangáry, odstavné plochy. |  |  |
| D – plochy dopravní infrastruktury | DX | doprava jiná |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Vzletová a přistávací dráha bez staveb a zpevněných ploch. |  |  |
| T – plochy technické infrastruktury | TW | vodní hospodářství |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Objekty a provozy technického vybavení území – zejména objekty technické infrastruktury – vodárny, vodojemy, ČOV, apod. |  |  |
| T – plochy technické infrastruktury | TE | energetika |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Objekty a provozy technického vybavení území – zejména objekty technické infrastruktury – vedení, trafostanice, apod. |  |  |
| T – plochy technické infrastruktury | TO | nakládání s odpady |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Účelové objekty a zařízení pro tuhé komunální odpady – plochy skládek, sběrných dvorů, apod. |  |  |
| V – plochy výroby a skladování | VZ | výroba zemědělská a lesnická |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Výrobny a provozovny zemědělského charakteru, ochranné pásmo plynoucí z rozsahu ploch rostlinné či živočišné výroby nesmí zasáhnout plochy s bydlením. |  |  |
| H – plochy smíšení výrobní | HU | smíšené výrobní všeobecné |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Výrobny a provozovny živnostenského charakteru – např. sídla firem, služby, hranice negativních vlivů nad přípustnou mez bude na hranici této plochy rozdílného využití (případně na hranici vlastního pozemku souvisejícího s provozovnou). |  |  |
| W – plochy vodní a vodo-hospodářské | WT | vodní a vodních toků |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Vodní toky a plochy. |  |  |
| A – plochy zemědělské | AP | orná půda |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Orná půda. Stavby nezbytné pro obhospodařování (např. skladování sena, slámy, hnoje, posedy). |  |  |
| A – plochy zemědělské | AL | trvalé travní porosty |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Louky a pastviny, extenzivní zeleň, sady. Specifické využití ploch trvalého travního porostu. Stavby nezbytné pro obhospodařování (např. skladování sena, přístřešky pro pastvu, mobilní včelíny, posedy). |  |  |
| L – plochy lesní | LU | lesní všeobecné |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Lesní porosty. Stavby nezbytné pro obhospodařování (např. skladování dřeva, krmiva, krmelce, posedy, lesní cesty). |  |  |
| N – plochy přírodní | NU | přírodní všeobecné |
| OBECNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO VYUŽITÍ |  |  |
| Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, meze a remízky stavby nezbytné pro obhospodařování (např. mobilní včelíny, posedy). |  |  |

Vymezení jednotlivých funkčních ploch v řešeném území je předmětem grafické části – Hlavní výkres číslo 2.

Definice užívaných pojmů :

- Hlavní využití – Funkce, které lze v území připustit a které by měly být v území vždy zastoupeny (převažující využití). Rozvojové (návrhové) plochy mají upřesněný účel využití blíže specifikován v kapitole 3, obecně všechny pak v kapitole 6.1.1.

- Přípustné využití. – Funkce, které lze v území obecně připustit. Případné funkční a prostorové kolize je třeba řešit především s ohledem na hlavní využití.

- Podmíněně přípustné využití. – Funkce, jejíž negativní dopad na plochy rozdílného využití musí být eliminován návrhem vhodných opatření. Proto jsou zavedeny pro takto označené účely využití podmínky, které budou řešeny následujícím způsobem:

- Při zpracování projektových dokumentací musí být zpracováno podrobnější řešení dokladující konkrétní účely využití plochy předpokládané k využití i ploch okolních a jejich možného vzájemného ovlivnění tak, aby nebylo schvalované využití na újmu přípustnému a zejména hlavnímu využití v území (funkční ploše).

- Podmínky u funkcí bez číselného označení musí být splněny, jinak jsou funkce nepřípustné.

| - číslo podmínky | - popis |
| --- | --- |
| - 0 | - s podmínkou, že rozsah podmíněného účelu využití nebude větší než rozsah přípustného využití stavebního pozemku |
| - 1 | - s podmínkou více bytových jednotek v zástavbě tvořené viladomy (tj. architektonicky a hmotově odpovídající velké rodinné domy (vily)) |
| - 2 | - s podmínkou zachování odstupových vzdáleností platných pro rekreaci |
| - 3 | - s podmínkou návaznosti na zástavbu stejného charakteru |
| - 4 | - s podmínkou zachování odstupových vzdáleností platných pro bydlení |
| - 5 | - s podmínkou nenarušení obytného prostředí nadměrným hlukem |
| - 6 | - s podmínkou umístění parkovacích stání dle normových parametrů pro občanské vybavení na vlastním (pronajatém) pozemku |
| - 7 | - s podmínkou zajištění hlukového odclonění podmíněného účelu využití |
| - 8 | - s podmínkou zajištění hlukového odclonění zásobovacího dvora na pozemku vůči obytným plochám |
| - 9 | - s podmínkou nenarušení klidových ploch rekreace nadměrným hlukem |
| - 10 | - s podmínkou zajištění hygienického oddělení podmíněného účelu využití (hranice negativních vlivů nad přípustnou mez bude na hranici vlastního pozemku se zástavbou) |
| - 11 | - s podmínkou návaznosti na veřejný prostor (neoplocený veřejně přístupný pozemek) |
| - 12 | - s podmínkou umístění na vlastním pozemku se zástavbou, pokud tím - nedojde k porušení kontinuity veřejného prostoru a narušení uliční čáry |
| - 13 | s podmínkou, že zalesnění nepřesahuje výměru 5000m2, současně navazuje na stávající pozemky určené k plnění funkce lesa, je umístěno mimo lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a mimo BPEJ 1. a 2. třídy ochrany. Osázení rychle rostoucími dřevinami je z hlediska využití v územním plánu považováno za zvláštní typ zalesnění – vztahují se na ní stejné podmínky (viz výše). |
| - 14 | s podmínkou, že se jedná o skladování sena, slámy, dřeva, krmiva anebo přístřešky pro pastvu, nepřesahující výměru 50m2 |
| - 15 | s podmínkou, že nedojde k ohrožení významného krajinného prvku anebo lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů anebo by došlo ke snížení druhové rozmanitosti |
| - 16 | s podmínkou, že oplocení je možné jen jako dočasné, a to pouze mimo přírodní krajinné prvky, významné krajinné prvky a územní systém ekologické stability, a to při zachování průchodnosti a prostupnosti krajiny |
| - 17 | s podmínkou, že bude zachováno přirozené koryto toku, spolu s vodní plochou nesmí být zrušeno (vodní prvky bez zásahů do nich) |
| - 18 | s podmínkou, že umístění staveb a jejich výšková hladina výrazně nesnižuje estetickou a přírodní hodnotu krajiny a zohledňuje významné krajinné prvky a kulturní dominanty krajiny. |

- Nepřípustné využití – Funkce, jejíž negativní dopad na plochy rozdílného využití nelze připustit. Tímto se však nevylučuje umísťování staveb dle §18 odst.5 Stavebního zákona v nezastavěném území.

Použité značky

|  |  | Přípustné využití |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Podmíněně přípustné využití s číslem podmínky |
|  |  | Nepřípustné využití |

### PLOCHY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY

( termín „ostatní“ uvedený za druhy využití označuje ty, u nichž nebylo uvedeno v předchozích položkách využití úžeji specifikované )

| JEDNOTLIVÉ TYPY FUNKČNÍCH PLOCH > | BV | RI | OV | OS | SV | HU | VZ | ZP | ZS | TW | TE | TO | DS | DD | DL | PU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (termín „ostatní“ uvedený za druhy využití označuje ty, u nichž nebylo uvedeno v předchozích položkách využití úžeji specifikované) ÚČELY VYUŽITÍ PLOCH… v | PLOCHY BYDLENÍ bydlení venkovské | PLOCHY REKREACE Rekreace individuální | PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ občanské vybavení veřejné | PLOCHY OBČAN. VYBAVENÍ občanské vybavení sport | PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Smíšené obytné venkovské | PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ smíšené výrobní všeobecné | PLOCHY VÝROBY A SKLAD. výroba zemědělská a lesnická | PLOCHY ZELENĚ zeleň parková a parkově upravená | PLOCHY ZELENĚ zeleň sídelní ostatní | PLOCHY TECHICKÉ INFRAST. vodní hospodářství | PLOCHY TECHICKÉ INFRAST. energetika | PLOCHY TECHICKÉ INFRAST. nakládání s odpady | PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAST. doprava silniční | PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAST. doprava drážní | PLOCHY DOPRAVNÍ INFRAST. doprava letecká | PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – veřejná prostranství všeobecná |
| trvalé bydlení v rodinných domech volně stojících, event. dvojdomech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trvalé bydlení v rodinných domech řadových | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bydlení ve vícebytových domech (více jak 3 byty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ubytování v zařízeních pensionového nebo internátního typu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| služební byty, pohotovostní ubytování nebo bydlení majitele – podmínka max. 2 byty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pronajímatelné rekreační ubytovací zařízení | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rekreační chalupy a rekreační domky stavebně uzpůsobené pro celoroční užívání (splňující požadavky na trvalé bydlení) | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rekreační chalupy a rekreační domky stavebně neuzpůsobené pro celoroční užívání |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahrádkářské chaty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| základní školská a výchovná zařízení (jesle, mateřské a základní školy, školní družiny a kluby) | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatní školská a vzdělávací zařízení míst. významu (např.hudební, jazykové a výtvarné školy, autoškoly) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kulturní zařízení místního významu (například knihovny a čtenářské kluby) | 0 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zařízení pro kulturu – obecně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokální zařízení církví | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| denní stacionáře a výcviková střediska zdravotně postižených |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| azylové domy a domovy seniorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zařízení pečovatelské služby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zařízení sociální péče – ostatní |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jednotlivá zařízení základní zdravotní péče (například lékařské ordinace) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdravotnická zařízení místního významu (obvodní zdravotní střediska) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lékárny | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| služby první pomoci |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| stanice nebo služebny záchranné služby |  |  | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hřbitov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drobné venkovní veřejné plochy a zařízení pro sport a rekreaci rezidentů | 5 | 9 | 7 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| veřejná prostranství obecně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sportovní hřiště |  | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kryté sportovní haly, kuželny, plavecké bazény, jízdárny apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sportovní areály a stadiony, přírodní koupaliště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drobné maloobchodní prodejny (do 100m2) | 8 | 9 |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maloobchodní prodejny potravinářské (do 200m2) | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maloobchodní prodejny nepotravinářské (do 200m2) | 8 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obchodní domy a nákupní centra (nad 200m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tržnice a soustředěný stánkový prodej potravin a drobného zboží – s podmínkou bez staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prodejní haly a prodej ze skladu (například stavebniny, potřeby pro zahrádkáře a kutily) |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autobazary |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klubová zařízení bez stravovacího a občerstvovacího provozu - kromě heren a erotických klubů |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zařízení rychlého občerstvení (například snack bary, bufety, pizzerie) s denním provozem | 8 |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
| restaurační a pohostinská zařízení s denním provozem - kromě heren a erotických klubů | 8 |  |  | 8 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| klubová, restaurační a pohostinská zařízení kromě heren a erotických klubů - ostatní |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tělovýchovná (fit-centra), sauny pro veřejnost a relaxační zařízení - kromě erotických salonů |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| herny – kasina (dle zákona o loteriích) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komerční zař. volného času (např. kina, diskotéky, centra vol. času) – kromě heren a erotických klubů - obecně |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noční kluby a erotické salóny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hotely a penziony |  |  | 6 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autokempy nebo tábořiště pro karavany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hostely, turistické ubytovny a další obdobná zařízení bez stravovacího provozu |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hostely, ubytovny a zařízení pro školy v přírodě a obdobná zařízení se stravováním pro ubytované |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zařízení pro agroturistiku | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jednotlivé kanceláře jako součást obytných domů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativa, správa, peněžnictví a pojišťovnictví - obecně |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| policejní stanice a služebny |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sociální provozy obsluhující provozovny a areály: stravování, zdravotní péče, rehabilitace, služby zaměstnancům |  |  |  | 6 | 6 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| archivy a depozitáře |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drobné a nerušící nevýrobní služby a sběrny služeb - kromě autoservisů (do 200m2) |  | 7 | 6 | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  | 7 | 6 |  |  |  |
| malé autoservisy (do 200m2) |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| nevýrobní služby a sběrny služeb – ostatní |  |  |  |  | 7 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drobné a nerušící řemeslnické provozovny a opravny (do 200m2) | 7 |  |  |  | 7 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nerušící výrobní provozy | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| výrobní, zpracovatelské a opravárenské provozy a areály - ostatní |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| vzorkovny a pohotovostní sklady zboží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sklady včetně pronajímatelných |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dvory pro údržbu pozemních komunikací, vozovny, překladiště |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| doplňkové stavby - skleníky, altány a bazény aj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doplňkové stavby pro chov drobných hospodářských zvířat (králíci, slepice apod.) |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| stavby a doplňkové stavby pro chov hospodářských a kožešinových zvířat | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skladové stavby pro zemědělskou výrobu (například sklady krmiva, hnojiv apod.) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompostárna |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| zařízení pro místní sběr recyklovatelných komunálních odpadů |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| zařízení komunální hygieny – ostatní (např. vodárenství, čištění odpadních vod) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hasičské stanice |  |  |  |  | 7 | 10 |  |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| technické vybavení nezbytné pro zabezpečení funkce zóny (trafo, výměníková stanice, obslužná komunikace apod.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| technické vybavení – ostatní |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| autobusová a vlaková nádraží / terminály/ zastávky |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| stavební dvory a zařízení pro údržbu technických sítí a komunikací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objekty a zařízení pro údržbu a ochranu v areálech |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jednotlivé garáže (1 až 2 garáže) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| řadové garáže (3 a více garáží) |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| hromadné garáže pro osobní automobily |  |  |  |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manipulační a odstavné plochy pro dopravní prostředky |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| parkovací a odstavné plochy pro rezidenty / uživatele |  | 9 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| parkovací a odstavné plochy a hromadné či skupinové garáže pro veřejnost |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parkoviště a odstavná stání vyhrazená pro hosty, návštěvníky a personál |  |  | 7 |  | 5 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |
| čerpací stanice pohonných hmot |  | 5 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hangáry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místní a účelové komunikace (dle zákona o pozemních komunikacích) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| silniční infrastruktura (silnice, dálnice a související dopravní stavby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| železniční infrastruktura (tratě, zastávky, vlečky a související dopravní stavby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| infrastruktura vodní dopravy (nábřeží, přístavy, zdymadla, jezy a související vodní a dopravní stavby) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drobné plochy veřejné zeleně sloužící převážně místním obyvatelům, s dětskými hřišti |  | 9 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| drobné plochy veřejné zeleně, dětská hřiště a hřiště pro mládež - ostatní | 5 | 9 | 7 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| rekreační odpočinkové plochy s drobným mobiliářem (pergoly, lavičky, lávky, malý sklad apod.) |  |  | 7 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |
| veřejná a okrasná zeleň | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| ochranná a izolační zeleň |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 |
| vyhrazená a soukromá zeleň včetně oplocení |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 |
| půjčovny sportovních a rekreačních potřeb a skladiště těchto potřeb pro potřeby půjčovny | 15 | 9 |  |  |  | 10 | 10 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodní plochy | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### PLOCHY v nezastavěném území a zákaz staveb dle §122 odst.1 sz

Řešení územního plánu mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy nepřipouští vznik nových prostorově oddělených sídelních jednotek ani rozšiřování stávajícího stavebního využití kromě účelových zařízení pro obhospodařování krajiny (funkčních ploch pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny), omezeného využití ploch pro související veřejnou technickou  infrastrukturu (sítě TI), staveb, zařízení a opatření pro snižování nebezpečí  ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků (protierozní opatření - především plochy ochranné  zeleně, vodní plochy, protipovodňová opatření a další vodní díla, která jsou uvedena ve vodním zákoně), a opatření a staveb pro turistiku a rekreaci (omezeného využití pro cyklistické stezky, účelové komunikace, oplocení, informační tabule, hygienická zařízení apod.), stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů a zázemí lesních mateřských škol.

Do nezastavěného území patří  :

| ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ PLOCH | PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ PLOCH PODLE CHARAKTERU A SPECIFIC. VLASTNOSTÍ | OZNAČENÍ |
| --- | --- | --- |
| PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY | doprava jiná | DX |
| PLOCHY ZELENĚ | zeleň krajinná | ZK |
|  | zeleň zahradní a sadová | ZZ |
|  | zeleň ochranná a izolační | ZO |
| PLOCHY PŘÍRODNÍ | přírodní všeobecné | NU |
| PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ | orná půda | AP |
|  | trvalé travní porosty | AL |
| PLOCHY LESNÍ | lesní všeobecné | LU |
| PLOCHY VODNÍ A VODO-HOSPODÁŘSKÉ | vodní a vodních toků | WT |
| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ | veřejná prostranství jiná | PX |

Prostorově odloučená území (specificky nezastavitelné plochy dopravy).

Pro dále vyjmenované lokality v krajině v řešeném území jsou definovány tyto podmínky:

| označ. lokality | plocha rozdílné-ho způs. využití | hlavní využití a stanovení podmínek pro využití ploch | související veřejně prospěšné stavby a opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| PA | DX | Vzletová a přistávací dráha bez staveb a zpevněných ploch. | - |

| ÚČELY VYUŽITÍ/ JEDNOTLIVÉ TYPY FUNKČNÍCH PLOCH> | NU | AP | AL | LU | WT | PX | ZZ | ZK | ZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (termín „ostatní“ uvedený za druhy využití označuje ty, u nichž nebylo uvedeno v předchozích položkách využití úžeji specifikované) ÚČELY VYUŽITÍ PLOCH… v | PLOCHY PŘÍRODNÍ přírodní všeobecné | PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ orná půda | PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ trvalé travní porosty | PLOCHY LESNÍ lesní všeobecné | PLOCHY VODNÍ A VODOHOS. vodní a vodních toků | PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – veřejná prostranství jiná | PLOCHY ZELENĚ zeleň zahradní a sadová | PLOCHY ZELENĚ zeleň krajinná | PLOCHY ZELENĚ zeleň ochranná a izolační |
| orná půda |  |  |  | 15 | 17 |  |  |  |  |
| maloplošná zeleň, louky, pastviny (TTP) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| extenzivní zeleň, meze, remízky |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |
| sady, ochranná zeleň |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| rychle rostoucí dřeviny |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| lesní porosty | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  |  |
| vodní plochy a toky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stavby nezbytné pro obhospodařování | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |
| účelová komunikace | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 |
| oplocení |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| plochy těžby a souvisejícího technického vybavení a dočasných staveb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## STANOVENÍ  PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

- V místech, kde nevytváří plocha zahrad (zahrádek, vysoké zeleně) mezi plochami zastavěnými či zastavitelnými a plochami zemědělskými přechod do krajiny, bude v rámci ploch určených pro zástavbu povinně vznikat zelený pás tvořený trvalým  travním porostem, keřovými bloky a stromovými skupinami.

- Ukazatele pro přípustnou intenzitu využití se týkají vždy stavebního pozemku včetně prostorově souvisejících pozemků nádvoří, zahrad apod., pokud mají tvořit se stavebním pozemkem jeden funkční a provozní celek (funkční plochu).

- Intenzita využití stávající plochy (stabilizované) při úpravách (změnách) zastavění nepřekročí míru využití stejných funkčních ploch v blízkém okolí včetně výškové hladiny, případně (při nejasnostech) bude odpovídat míře využití a výškové regulaci zástavby stanovené pro nejbližší návrhovou stejnou funkční plochu.

##### Definice užívaných pojmů

- Výšková regulace zástavby – Počet nadzemních podlaží zástavby. Pokud se počet nadzemních podlaží v různých částech zástavby liší, uvažuje se vždy největší počet nadzemních podlaží dosažený v jednom místě zástavby při přilehlé veřejné komunikaci. Pokud je stavebně upraveno k účelům využití podkroví o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, považuje se za zvláštní druh nadzemního podlaží zástavby. Označení výškové regulace zástavby se skládá z přípustného počtu nadzemních podlaží + označení „P“ v případech, kdy se připustí využití podkroví.

- Nadzemní podlaží – podlaží s horním lícem (niveleta) podlah, který není níže než 0,80m pod úrovní okolního neupraveného terénu ve styku s lícem zástavby.

- Zastavěná plocha – obecně plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podlaží a komunikací do vodorovné roviny (přesné znění viz Stavební zákon).

- Minimální velikost stavebního pozemku (netýká se oddělování pozemku pod stavbou) – geodeticky oddělovaný pozemek musí mít minimálně tuto výměru(stávající pozemky již oddělené před schválením tohoto územního plánu mohou mít nižší, adekvátně se však snižuje i jejich maximální zastavěná plocha).

- Stanovení rozmezí výměry pro vymezování  stavebních pozemků a intenzity jejich využití:

| identifikátor plochy | funkční plocha | výměra plochy maximální velikost stavebního pozemku (včetně obslužných komunikací v ha) | výšková regulace zástavby (počet podlaží+podkroví) | minimální velikost stavebního pozemku [m2] | maximální celková zastavěná plocha na jednom pozemku [m2] | označení lokality |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.1 | BV | 2,1294 | 1+P | 570 | 45%, max. 300 | PA |
| Z.2 | BV | 1,1928 | 1+P | 570 | 45%, max. 300 |  |
| Z.3 | BV | 0,6121 | 1+P | 1 200 | 25%, max. 300 |  |
| Z.4 | BV | 0,2137 | 1+P | 1 000 | 30%, max. 300 |  |
| Z.5 | BV | 0,6023 | 1+P | 900 | 30%, max. 300 |  |
| Z.6 | BV | 0,1848 | 1+P | 1 200 | 25%, max. 300 |  |
| Z.7 | BV | 0,1657 | 1+P | 1 200 | 25%, max. 300 |  |
| Z.8 | BV | 0,1264 | 1+P | 1 200 | 25%, max. 300 |  |
| Z.9 | BV | 0,4486 | 1+P | 400 | 50%, max. 300 |  |
| Z.10 | BV | 0,1071 | 1+P | 550 | 60%, max. 300 |  |
| Z.11 | BV | 0,1704 | 1+P | 800 | 35%, max. 300 |  |
| T.13 | SV | 2,0451 | 1+P | 200 | 60%, max. 250 |  |
| Z.17 | BV | 0,1960 | 1+P | 1 200 | 25%, max. 300 |  |

- Charakter a struktura zástavby, výšková hladina zástavby

- Celková výška zástavby nesmí překročit 12 m nad okolním terénem stavebního pozemku.

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišŤOVÁNÍ OBRANY a bezpečnosti STÁTU A PLOCH PRO ASANACI

## plochy a koridory VPS dopravní a technické infrastruktury, VPO, asanací a asanačních úprav (V) :

### VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY PRO DOPRAVU, vymezení koridorů (VD)

Nejsou navrhovány.

### STAVBY PRO VEŘEJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ, vymezení koridorů a ploch  ( VT)

Územní plán vymezuje tyto plochy a koridory veřejně prospěšných staveb pro veřejné technické vybavení:

| ozna- čení | katastr. území | účel stavby | ### dotčené pozemky určené k vymezení koridorů a ploch v katastr. území |
| --- | --- | --- | --- |
| VT.R01 | PA | koridor ropovodu CNZ.R01 přípolož/ zkapacitnění Družba (DV1 - PÚR). | - |
| VT.E26 | PA | koridor vedení ZVN 400kV CNZ.E26 Čechy Střed – Opočínek (E26 - PÚR). | - |

    - SNIŽOVÁNÍ NEBEZPEČÍ V ÚZEMÍ (VN)

Územní plán vymezuje následující veřejně prospěšná opatření:

| ozna- čení | katastr. území | účel opatření | ### dotčené pozemky určené k vymezení koridorů a ploch v katastr. území |
| --- | --- | --- | --- |
| VN.1 | PA | zatravnění K.20 – AL | - |
| VN.2 |  | zatravnění K.23 – AL | - |
| VN.3 |  | zatravnění K.22 – AL | - |
| VN.4 |  | zatravnění K.25 – AL | - |
| VN.5 |  | ochranná zeleň K.26 – ZO | - |
| VN.6 |  | ochranná zeleň K.27 – ZO | - |
| VN.7 |  | zatravnění K.28 – AL | - |

    - VYTVÁŘENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY  (Vu)

Územní plán nevymezuje taková veřejně prospěšná opatření.

    - VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ K ROZVOJI ANEBO OCHRANĚ PŘÍRODNÍHO, KULTURNÍHO A ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ   (VH)

Územní plán nevymezuje taková veřejně prospěšná opatření.

    - STAVBY A opatření k zajišŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU   (Vb)

Nejsou navrhovány.

## Plochy asanací (va)

Nejsou navrhovány.

### vEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY občanského vybavení  (Vo)

Nejsou navrhovány.

### VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (Vp)

Územní plán vymezuje následující veřejná prostranství:

| ozna- čení | katastr. území | účel opatření | ### dotčené pozemky určené k vymezení koridorů a ploch v katastr. území |
| --- | --- | --- | --- |
| VP.1 | PA | K.17 – PX obnova účelové komuni-kace vedoucí od Božích muk do polí | - |
| VP.2 |  | K.18 – PX obnova účelové komuni-kace vedoucí od Božích muk k letišti Kolín | - |
| VP.3 |  | K.19 – PX obnova účelové komuni-kace vedoucí od vodní plochy Ve Varhánkách do správního obvodu města Kolín (Zibohlavy) | - |
| VP.4 |  | K.21 – PX obnova účelové komuni-kace v západní části správního obvodu obce s připojením na silnici III.třídy mezi Pašinkou a Ratboří. | - |
| VP.5 |  | K.24 – PX obnova účelové komunikace mezi sídlem Pašinka a železniční tratí v jižní části sídla | - |
| VP.6 |  | K.29 – PX nová účelová komunikace v krajině vymezená po východním obvodu sídla a tvořící zároveň přechod sídla do krajiny | - |

# kompenzační opatření podle zákona O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Na návrh ÚP Pašinka se nevztahuje.

# VYMEZENÍ DEFINIC POJMŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY VE STAVEBNÍM ZÁKONĚ NEBO V JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Lehký průmysl je např. lehké strojírenství a spotřební průmysl, výroba oděvů, obuvi, nábytku, spotřební elektroniky, domácích spotřebičů, papírenství a polygrafie, potravinářství, farmaceutická výroba, dřevovýroba, skladování, výrobní služby apod.

Brownfields jsou opuštěná, zanedbaná, nevyužívaná nebo nevhodně využívaná území povětšinou v zastavěném území, která mohou, ale nemusí vykazovat ekologickou zátěž. Tato území s nevhodnou prostorovou strukturou jsou určená k revitalizaci, dostavbě, případně k asanaci a nové výstavbě odpovídající navrhované urbanistické koncepci.

Účelová zařízení pro obhospodařování krajiny jsou stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy, stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky a stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv a doprovodné stavby pro úkryt hospodářských zvířat na pastvinách.

Drobné kulturní artefakty jsou doprovodné objekty zpravidla veřejných prostranství nebo dílčích významných či zajímavých míst v krajině, přispívající ke zvýšení jejich estetické či uživatelské hodnoty. Typicky jde o drobný mobiliář, přístřešky, pergoly, altány, turistické informační tabule a rozcestníky, umělecká díla, drobné sakrální stavby (kapličky, boží muka).

Rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les) - skupiny stromů, keřů, trvalých travních porostů na terénních nerovnostech, mezích, remízech, stržích, v břehových hranách vodních toků a v litorálním pásu vodních nádrží a dále zeleň v dotěžených dobývacích prostorech, lomech, pískovnách apod.

Pojem „negativní vliv“ znamená zhoršující zejména hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro faunu a flóru.

Označení prodejní plochy stavby pro obchod  (např. do 200m2) je maximální plošná výměra čisté prodejní plochy všech prodejních jednotek, tzn. bez ploch určených pro skladování, zásobování a manipulaci se zbožím.

Řemeslná výroba je malosériová výroba, oproti těžkému průmyslu a areálům lehké výroby s menšími nároky na výměry výrobních a skladovacích ploch a nároky na menší měřítko a objem zástavby, zpravidla s nižším počtem zaměstnanců v jednom podniku či areálu a s nižšími nároky na dopravní obslužnost nebo zcela bez nároků na dopravní obslužnost těžkou nákladní dopravou.

Výšková hladina zástavby je nejvyšší bod stavby, resp. atika, hřeben apod., měřený od nejvyššího bodu rostlého terénu.

Pro účely ÚP jsou definovány tyto používané zkratky:

BPEJ 	… bonitovaná půdně ekologická jednotka

CO	… civilní ochrana

ČKA 	… Česká komora architektů

ČOV 	… čistírna odpadních vod

ČSN 	… česká státní norma

DO	… dotčený orgán

EO 	… ekvivalentní obyvatel

EVL 	… evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000

FVE	… fotovoltaická elektrárna

CHLÚ … chráněné ložiskové území

KPÚ	… komplexní pozemkové úpravy

LBC 	… lokální biocentrum

LBK 	… lokální biokoridor

LHP 	… lesní hospodářský plán

MKR	… místa krajinného rázu

MMR	… Ministerstvo pro místní rozvoj

MTO	… místní telefonní obvod

NN	… nízké napětí

NTL	… nízkotlaký

OP	… ochranné pásmo

ORP 	… obec s rozšířenou působností

PUPFL… pozemky určené k plnění funkcí lesa

PÚR	… Politika územního rozvoje ČR

RBC	… regionální biocentrum

RBK 	… regionální biokoridor

RD 	… rodinný dům

SEA	… posouzení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území

SR	… síťový rozvaděč

STG 	… skupina typů geobiocénů dané biochory

STL	… středotlaký

SZ	… stavební zákon

SWOT	… posouzení silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb

T.I.	… technická infastruktura

TS 	… trafostanice

TTP 	… trvalý travní porost

ÚAP 	… územně analytické podklady

ÚP 	… územní plán

ÚPnSÚ … územní plán sídelního útvaru (původní stará dokumentace)

ÚPO 	… územní plán obce (původní stará dokumentace)

ÚS 	… územní studie

ÚSES  … územní systém ekologické stability

VE	… větrná elektrárna

VKP 	… významný krajinný prvek

VN 	… vysoké napětí

VPS 	… veřejně prospěšná stavba

VPO	 … veřejně prospěšné opatření

VTL	… vysokotlaký

VVN 	… velmi vysoké napětí

VVTL	… velmi vysokotlaký

ZPF 	… zemědělský půdní fond

ZÚR 	… Zásady územního rozvoje

ZVN	… zvláště vysoké napětí

ČÁST II.

# Vymezení ploch a koridorů územních rezerv

Územní plán Pašinka nevymezuje takovéto plochy.

# vYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH PODMÍNĚNO PLÁNOVACÍ SMLOUVOU

Územní plán Pašinka nevymezuje takovéto plochy.

# VYMEZENÍ Ploch a koridorů, ve kterých JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

Územní plán Pašinka nevymezuje takovéto plochy.

# vYMEZENÍ Ploch a koridorů, ve kterých JE rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu

Územní plán Pašinka nevymezuje takovéto plochy.

# stanovení pořadí PROVÁDĚNÍ změn v území

Územní plán Pašinka nenavrhuje etapizaci výstavby.

# VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY významných staveb NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH CELKŮ

Územní plán Pašinka je nevymezuje.

# Vymezení ploch a koridorů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO REALIZACÍ ARCHITEKTONICKÉ NEBO URBANISTICKÉ SOUTĚŽE

Územní plán Pašinka nevymezuje takovéto plochy.

# STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ODCHYLNĚ OD PROVÁDĚJÍCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU U ČÁSTI ÚZEMÍ OBCE, PRO KTERÉ ÚZEMNÍ PLÁN OBSAHUJE PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán Pašinka neobsahuje prvky regulačního plánu.

# ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO CHARAKTERU NA LOKALITY

Územní plán Pašinka zohledňuje členění území podle převažujícího charakteru a v rámci lokalit stanovuje odlišné podmínky pro prostorové uspořádání jednotlivých rozvojových ploch.

# VYMEZENÍ ZAsTAVITElNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán Pašinka zastavitelné území nevymezuje.